Betriebsanleitung

Demo-Roboterzelle

Originalbetriebsanleitung

Identifikationsdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Titel | Betriebsanleitung |
| Hersteller | Musterfirma GmbH |
| Herstelleradresse | Musterstraße 12, D-12345 Musterstadt |
| Anlagenbezeichnung | Demo-Roboterzelle |
| Kunde | Demo Kunde AG |
| Baujahr | 2026 |
| Projektnummer | DEMO-2026-001 |
| Seriennummer / Maschinennummer | DEMO-SN-0001 |
| Erstelldatum | 2026-07-20 |
| Letzte Änderung | 2026-07-20 |

Dokumentenkontrolle

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Dokumentennummer | BA-DEMO-001 |
| Revision | 01 |
| Ersteller | Muster Mustermann |
| Geprüft von | Erika Musterprüfer |
| Freigegeben von | Max Musterfreigeber |

Änderungshistorie

| Rev. | Datum | Autor | Änderungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-20 | — | Erstmalige Erstellung |

Die Betriebsanleitung ist vertraulich zu behandeln und ausschließlich für das an und mit der Anlage „Demo-Roboterzelle" beschäftigte Personal bestimmt. © 2026 Musterfirma GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werkzeug unterstützt die Erstellung einer Betriebsanleitung und prüft die Vollständigkeit der eingegebenen Angaben. Es ersetzt weder eine Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 / EN ISO 13849-1 noch die rechtliche und sicherheitstechnische Prüfung und Freigabe des fertigen Dokuments durch eine qualifizierte Fachkraft und die Compliance-Funktion des Herstellers bzw. Betreibers.

# Inhaltsverzeichnis

1  Grundlegende Sicherheitshinweise

1.1  Darstellung von Sicherheitssymbolen

1.2  Warnhinweise

1.3  Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

1.4  Sicherheitsvorschriften für den Betreiber

1.5  Verantwortung des Betreibers

1.6  Ausbildung des Personals

1.7  Sicherheitsvorschriften für das Bedienungs- und Instandhaltungspersonal

1.8  Schutzkleidung

1.9  Gefährdungen beim Umgang mit der Anlage

1.10  Gefahren, wenn der Betreiber die Steuerung programmiert

1.11  Gefährdungen beim Einrichten und in der Einrichtbetriebsart

1.12  Sicherheit

1.13  Sicherheit Pneumatik

1.14  Sicherheit Elektrik

1.15  Mechanische, pneumatische und elektrische Schnittstellen

1.16  Verbot eigenmächtiger Umbauten und/oder Veränderungen

1.17  Organisatorische Maßnahmen

1.18  Schutzeinrichtungen

1.19  Informelle Sicherheitsmaßnahmen

1.20  Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb

1.21  Sicherheit bei Wartung und Störungsbeseitigung

1.22  Hilfsstoffe, Chemikalien, Kleber

1.23  Reinigung und Entsorgung der Anlage

1.24  Lärm der Anlage

1.25  Verbindungen und Schläuche

1.26  Schaltschrank öffnen

1.27  Zulässiger Luft-Überdruck

1.28  Verbleibende Restrisiken

1.29  Schutz vor Korrumpierung (Cybersicherheit)

2  Beschreibung der Automatisierungszelle / des Systems

2.1  Bestimmungsgemäße Verwendung

2.2  Sachwidrige Verwendung / Vorhersehbarer Missbrauch

2.3  Grenzen der Anlage

2.4  Gefahrenbereiche

2.5  Arbeitsplatz / Bedieneinheiten

2.6  Baugruppenbeschreibung

2.6.1  Übersicht

2.6.2  Einzelne Baugruppen

2.6.3  Sicherheitseinrichtungen

2.7  Konformität

2.8  Technische Daten

2.9  Dokumentation der Anlage

3  Transport und Aufstellung

3.1  Sicherheit beim Transport und der Aufstellung

3.2  Inbetriebnahme

3.2.1  Inbetriebnahmemaßnahmen

4  Bedienung

4.1  Inbetriebnahme für Automatik-, Test- und Einrichtbetrieb

4.2  Inbetriebnahme von Sonderfunktionen

4.3  Anforderungen an das ausführende Personal

4.4  Bedienelemente

4.5  Einschalten / Ausschalten

4.5.1  Einschalten

4.5.2  Ausschalten

4.6  Störungsbeseitigung

5  Wartung

5.1  Energieisolierung vor Wartungsarbeiten (LOTO-Verfahren)

5.2  Sicherheitsvorschriften

5.3  Anforderungen an das ausführende Personal

5.4  Wartungsplan

5.5  Wartungsarbeiten

5.5.1  Sicherheitstechnische Überprüfung

5.5.2  Reinigung des Arbeitsbereichs

6  Entsorgung

6.1  Allgemeines

6.2  Betriebsmittel

6.3  Materialgruppen

7  Abkürzungen und Begriffsdefinitionen

8  Anlage

# Grundlegende Sicherheitshinweise

Normative Grundlage / Normative basis: DIN EN 82079-1, MD 2006/42/EG Anhang I §1.7.4

## Darstellung von Sicherheitssymbolen

Normative Grundlage / Normative basis: ISO 3864-2, ISO 7010:2019

Die folgenden Signalworte und Symbole werden in dieser Betriebsanleitung verwendet, um auf Gefährdungen hinzuweisen (gemäß ISO 3864-2):

| Signalwort | Bedeutung |
| --- | --- |
| GEFAHR | Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt. |
| WARNUNG | Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte. |
| VORSICHT | Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, wenn sie nicht vermieden wird, zu kleineren oder leichten Verletzungen führen könnte. |
| HINWEIS | Kennzeichnet Informationen, die zu Sachschäden, Fehlfunktionen und/oder Störungen der Anlage führen können, sowie Tipps für einen effizienten und störungsfreien Betrieb. |

Tab. 1.1 — Bedeutung der Signalworte gemäß ISO 3864-2

In dieser Anlage verwendete Sicherheitskennzeichen (ISO 7010:2019):

| Symbol | Code | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
|  | W012 | Gefahr durch elektrischen Strom |
|  | W012 | Lebensgefahr durch Restspannung |
|  | W019 | Quetsch- und Stoßgefahr durch bewegte Anlagenteile |
|  | W024 | Quetschgefahr an Greifbacken und Greifpunkten |
|  | W004 | Laserstrahlung Klasse 2 |
|  | W018 | Gefahr durch automatischen Anlauf |
|  | M003 | Lärmemission der Anlage |
|  | W016 | Umgang mit Hilfsstoffen und Reinigungsmitteln |

## Warnhinweise

Normative Grundlage / Normative basis: ISO 3864-2

WARNUNG — Gefahr durch elektrischen Strom Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder des Todes. Auszuführende Arbeiten dürfen nur von einer eingewiesenen Elektrofachkraft ausgeführt werden. (DIN EN ISO 12100, DGUV Vorschrift 1)

GEFAHR — Lebensgefahr durch Restspannung Nach dem Ausschalten der Steuerung kann an verschiedenen Komponenten mehrere Minuten lang eine gefährliche Restspannung anliegen. Um lebensgefährliche Verletzungen zu verhindern, dürfen in diesem Zeitraum keine Tätigkeiten durchgeführt werden. LOTO-Verfahren einhalten. (DIN EN ISO 12100, LOTO-Verfahren)

WARNUNG — Quetsch- und Stoßgefahr durch bewegte Anlagenteile Ungeschützt bewegte Anlagenteile können durch unerwarteten Anlauf Körperteile erfassen, stoßen oder quetschen. Den Gefahrenbereich während des Betriebs nicht betreten. Vor Eingriffen die Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. (DIN EN ISO 12100, EN ISO 13850)

WARNUNG — Quetschgefahr an Greifbacken und Greifpunkten Am Greifer können Finger oder Hände zwischen den Greifbacken bzw. am Greifpunkt eingeklemmt oder gequetscht werden, insbesondere bei manuellem Eingriff im Einrichtbetrieb. Nicht in den Greifbereich fassen, solange der Greifer mit Energie versorgt ist. Vor manuellen Eingriffen Greifer drucklos/spannungsfrei schalten. (DIN EN ISO 12100, DIN EN ISO 13854)

VORSICHT — Laserstrahlung Klasse 2 Das Kamera-/Scannersystem arbeitet mit einem Laser der Klasse 2. Ein längerer Blick in den Strahl ist zu vermeiden. Keine optischen Hilfsmittel in Strahlrichtung verwenden. (EN 60825-1)

WARNUNG — Gefahr durch automatischen Anlauf Nach Störungsquittierung oder Wiederzuschaltung der Energieversorgung kann die Anlage automatisch anlaufen. Vor Eingriffen sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich befindet. (DIN EN ISO 12100)

VORSICHT — Lärmemission der Anlage Je nach örtlichen Gegebenheiten können am Bedienerplatz Schalldruckpegel auftreten, die zu Gehörschäden führen können. Der Betreiber hat bei Bedarf geeigneten Gehörschutz bereitzustellen. Gemessene Werte siehe Kapitel 2.8 (Technische Daten). (DGUV Vorschrift 1, MD 2006/42/EG Anhang I §1.7.4.2)

HINWEIS — Umgang mit Hilfsstoffen und Reinigungsmitteln Längeren und wiederholten Hautkontakt sowie das Einatmen von Ölnebeln und -dämpfen vermeiden. Nur zugelassene, handelsübliche Reinigungsmittel verwenden. (DGUV Vorschrift 1)

## Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Normative Grundlage / Normative basis: IEC/IEEE 82079-1:2019

Diese Betriebsanleitung beschreibt den sicheren und sachgerechten Umgang mit der Automatisierungszelle. Die hierin festgelegten Sicherheitshinweise und Anweisungen, die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitungen zugekaufter Komponenten sowie die am Einsatzort geltenden Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten.

Vor Beginn aller Arbeiten an der Automatisierungszelle sind die Betriebs- und Bedienungsanleitungen vollständig zu lesen, insbesondere das Kapitel „Sicherheit" und die entsprechenden Sicherheitshinweise. Das Gelesene muss verstanden worden sein.

## Sicherheitsvorschriften für den Betreiber

Normative Grundlage / Normative basis: DGUV Vorschrift 1

Die beschäftigten Personen sind im Rahmen der Unterweisung mit den Betriebsanweisungen und den an ihrem Arbeitsplatz auftretenden Gefährdungen vertraut zu machen. Änderungen an Einstellungen sowie Arbeiten in der Betriebsart „Manuell langsam" bei deaktiviertem Bedienerschutz dürfen nur von speziell geschultem und nachgewiesen qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Der Betreiber verpflichtet sich, die Automatisierungszelle nur in einwandfreiem Zustand zu betreiben. Dies erfordert insbesondere, dass die Anlage gemäß den Vorgaben gereinigt, gewartet und instand gehalten wird. Sicherheitsrelevante Mängel sind umgehend zu beheben.

## Verantwortung des Betreibers

Diese Betriebsanleitung muss in der Nähe der Automatisierungszelle aufbewahrt werden und für das Personal jederzeit zugänglich sein. Die Anlage darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden. Der Betreiber und das von ihm autorisierte Personal sind verantwortlich für den störungsfreien Betrieb sowie für eindeutige Zuständigkeiten bei Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung.

## Ausbildung des Personals

| Tätigkeit | Unterw. Bedienpersonal | Mech./Elektro-Fachpersonal | Unterw. m. Fachausbildung |
| --- | --- | --- | --- |
| Betrieb | X | — | X |
| Störungssuche | X | X | X |
| Störungsbeseitigung | X | X | X |
| Einrichten, Rüsten | — | X | X |
| Wartung | — | X | X |

## Sicherheitsvorschriften für das Bedienungs- und Instandhaltungspersonal

Jede Person, die mit Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung der Automatisierungszelle befasst ist, muss vor dem ersten Handgriff die Betriebsanleitung, insbesondere das Kapitel „Sicherheitshinweise", gelesen und verstanden haben. Bei sicherheitsrelevanten Veränderungen oder Funktionsstörungen ist die Anlage sofort stillzusetzen und zu sichern; die Störung ist umgehend zu melden und beseitigen zu lassen.

Die Automatisierungszelle darf nur betrieben werden, wenn sämtliche Sicherheits- und NOT-HALT-Einrichtungen funktionsfähig sind. Es dürfen keine Programmänderungen vorgenommen werden, welche die Sicherheit der Anlage negativ beeinflussen.

## Schutzkleidung

| PSA | ISO 7010 | Erforderlich bei |
| --- | --- | --- |
| Enganliegende Arbeitskleidung | M010 | Bei allen Arbeiten an der Anlage |
| Sicherheitsschuhe | M008 | Schutz vor herabfallenden Teilen und Ausrutschen |
| Schutzbrille | M004 | Bei Reinigungsarbeiten und Justage optischer Systeme |
| Schutzhandschuhe | M009 | Bei Wartungsarbeiten an Antriebsmotoren (heiße Oberflächen) |
| Schutzhelm | M014 | Bei Montage-/Demontagearbeiten über Kopf sowie Kranarbeiten |

## Gefährdungen beim Umgang mit der Anlage

Normative Grundlage / Normative basis: DIN EN ISO 12100

Bei dieser Einzelzelle sind die nachfolgend beschriebenen Gefährdungen räumlich auf den Arbeitsbereich innerhalb der Zellenumzäunung begrenzt.

Die Automatisierungszelle ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter sowie Schäden an der Anlage oder anderen Sachwerten entstehen, insbesondere durch: ungeschützt bewegte Anlagenteile bei unerwartetem Anlauf, Stoßen und Quetschen durch bewegte Achsen, Gefährdungen durch körperliche Belastung sowie elektrischen Schlag bei Beschädigung der Anlage oder Zuleitung.

## Gefahren, wenn der Betreiber die Steuerung programmiert

Entsprechend geänderter Programmierung und Verwendung des Systems können zusätzliche Restgefahren auftreten. Für die entsprechenden zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen sind ausschließlich der Betreiber und der Programmierer verantwortlich.

## Gefährdungen beim Einrichten und in der Einrichtbetriebsart

Im Einrichtbetrieb sowie in der Betriebsart „Manuell langsam" mit geöffneter Schutztür bestehen Restgefahren, insbesondere Stoß- und Quetschgefahr durch bewegte Anlagenteile. Der Einrichtbetrieb darf nur von speziell geschultem Personal und nur mit Zustimmungsschalter durchgeführt werden.

## Sicherheit

Normative Grundlage / Normative basis: DIN EN ISO 13849-1

Das Sicherheitskonzept dieser Anlage basiert auf einem einzelnen, in sich geschlossenen Schutzbereich mit eigenen Sicherheitseinrichtungen und NOT-HALT-Kreis.

Die Automatisierungszelle wurde zum Zeitpunkt ihrer Herstellung nach den anerkannten Regeln der Technik gebaut und gilt als zuverlässig. Dennoch kann von ihr eine Gefahr ausgehen, wenn sie von nicht fachkundig geschultem Personal unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Vor jedem Systemeingriff ist der betreffende Bereich spannungs- bzw. druckfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

## Sicherheit Elektrik

Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung und im Schaltschrank dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Auch bei „Netz aus" können zwischen Motorphasen Restspannungen anliegen; vor Arbeiten an Motoranschlüssen ist die Steuerung daher vom Netz zu trennen. Anlagenteile, an denen Arbeiten durchgeführt werden, müssen spannungsfrei geschaltet, auf Spannungsfreiheit geprüft und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

## Mechanische, pneumatische und elektrische Schnittstellen

Gefahrenstellen an den Schnittstellen zwischen Anlage und kundenseitigen Einrichtungen sind durch den Betreiber zu sichern. Ab diesen Schnittstellen hat der Betreiber für sachgemäße Anschlüsse zu sorgen.

## Verbot eigenmächtiger Umbauten und/oder Veränderungen

Änderungen an der Automatisierungszelle und ihrer elektrischen Ausrüstung können ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers die Betriebssicherheit beeinträchtigen; dies gilt auch für Schweißarbeiten an tragenden Teilen. Für die Sicherheit wichtige Teile sind nach Feststellung einer Beschädigung sofort zu prüfen und ggf. auszutauschen. Es dürfen ausschließlich Original-Ersatz- und Verschleißteile verwendet werden.

## Organisatorische Maßnahmen

Die erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen sind vom Betreiber bereitzustellen. Alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig zu überprüfen.

## Schutzeinrichtungen

Vor jedem Anlauf der Automatisierungszelle müssen alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß montiert und funktionsfähig sein. Schutzeinrichtungen dürfen nur bei abgeschalteter Anlage demontiert und müssen unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder montiert und auf Funktion geprüft werden. Die Anlage ist gegen Wiedereinschalten zu sichern, z. B. durch ein Vorhängeschloss am Hauptschalter.

## Informelle Sicherheitsmaßnahmen

Die Betriebsanleitung ist stets an der Automatisierungszelle aufzubewahren. Ergänzend sind die allgemeingültigen sowie örtlichen Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz bereitzustellen und zu beachten. Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Anlage sind lesbar zu halten und bei Bedarf zu erneuern.

## Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb

Die Automatisierungszelle darf nur betrieben werden, wenn alle Schutzeinrichtungen funktionsfähig sind. Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, dass niemand durch die laufende Anlage gefährdet wird. Die Anlage ist mindestens einmal täglich auf äußerlich erkennbare Schäden und die Funktion der Sicherheitseinrichtungen zu kontrollieren.

## Sicherheit bei Wartung und Störungsbeseitigung

Vor Beginn von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich die in Kapitel 5.1 beschriebenen Energieisolierungsmaßnahmen (LOTO-Verfahren) durchzuführen. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von Personen mit entsprechender Fachausbildung durchgeführt werden. Nach Abschluss der Arbeiten sind gelöste Schraubenverbindungen festzuziehen und demontierte Schutzeinrichtungen unverzüglich wieder zu montieren und auf Funktion zu prüfen.

## Hilfsstoffe, Chemikalien, Kleber

Für den Einsatz gefährlicher und/oder gesundheitsgefährdender Stoffe (z. B. Schmierstoffe, Reinigungsmittel) übernimmt der Hersteller keine Verantwortung. Der Betreiber ist für die ordnungsgemäße Anwendung verantwortlich.

## Reinigung und Entsorgung der Anlage

Bei der Reinigung sind keine ätzenden, gesundheits- oder umweltschädlichen Stoffe zu verwenden; ausschließlich handelsübliche, zugelassene Anlagenreiniger sind zulässig. Dampfstrahler, Wasserstrahl oder Druckluft dürfen nicht zur Reinigung eingesetzt werden. Verwendete Stoffe sind sachgerecht zu handhaben und umweltgerecht zu entsorgen (siehe Kapitel 6).

## Lärm der Anlage

Je nach örtlichen Gegebenheiten können am Bedienerplatz Schalldruckpegel auftreten, die zu Gehörschäden führen können. In diesem Fall hat der Betreiber geeignete Schutzausrüstung oder Schutzmaßnahmen bereitzustellen.

## Schaltschrank öffnen

Vor dem Öffnen muss die Automatisierungszelle über den Hauptschalter abgeschaltet werden. Erst danach darf der Schaltschrank geöffnet werden. Bei eingeschalteter Anlage können spannungsführende Teile berührt werden; Arbeiten im Schaltschrank dürfen nur durch elektrotechnisch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.

## Verbleibende Restrisiken

Normative Grundlage / Normative basis: DIN EN ISO 12100:2011

Gemäß DIN EN ISO 12100 wurden alle erkennbaren Gefährdungen beurteilt und durch konstruktive Maßnahmen sowie Schutzeinrichtungen auf ein vertretbares Restrisiko reduziert. Die Risikokennzahl (Spalte S/F/P) ist eine vereinfachte, aus Schadensschwere x Expositionshäufigkeit x Vermeidbarkeit gebildete Orientierungsgröße nach ISO 12100 Anhang A und ersetzt keine vollständige Risikobeurteilung/PL-Herleitung nach EN ISO 13849-1 durch eine Fachkraft.

| Nr. | Gefährdung | ISO 7010 | S/F/P | Risikokennzahl | Schutzmaßnahme | Restrisiko vertretbar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Gefahr durch elektrischen Strom | W012 | 3/2/3 | 18 (Mittel) | Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder des Todes. Auszuführende Arbeiten dürfen nur von einer eingewiesenen Elektrofachkraft ausgeführt werden. | Nein — zu prüfen |
| R-02 | Lebensgefahr durch Restspannung | W012 | 4/3/4 | 48 (Hoch) | Nach dem Ausschalten der Steuerung kann an verschiedenen Komponenten mehrere Minuten lang eine gefährliche Restspannung anliegen. Um lebensgefährliche Verletzungen zu verhindern, dürfen in diesem Zeitraum keine Tätigkeiten durchgeführt werden. LOTO-Verfahren einhalten. | Nein — zu prüfen |
| R-03 | Quetsch- und Stoßgefahr durch bewegte Anlagenteile | W019 | 3/3/3 | 27 (Mittel) | Ungeschützt bewegte Anlagenteile können durch unerwarteten Anlauf Körperteile erfassen, stoßen oder quetschen. Den Gefahrenbereich während des Betriebs nicht betreten. Vor Eingriffen die Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. | Nein — zu prüfen |
| R-04 | Quetschgefahr an Greifbacken und Greifpunkten | W024 | 2/3/2 | 12 (Niedrig) | Am Greifer können Finger oder Hände zwischen den Greifbacken bzw. am Greifpunkt eingeklemmt oder gequetscht werden, insbesondere bei manuellem Eingriff im Einrichtbetrieb. Nicht in den Greifbereich fassen, solange der Greifer mit Energie versorgt ist. Vor manuellen Eingriffen Greifer drucklos/spannungsfrei schalten. | Nein — zu prüfen |
| R-05 | Laserstrahlung Klasse 2 | W004 | 1/3/2 | 6 (Niedrig) | Das Kamera-/Scannersystem arbeitet mit einem Laser der Klasse 2. Ein längerer Blick in den Strahl ist zu vermeiden. Keine optischen Hilfsmittel in Strahlrichtung verwenden. | Nein — zu prüfen |
| R-06 | Gefahr durch automatischen Anlauf | W018 | 3/2/4 | 24 (Mittel) | Nach Störungsquittierung oder Wiederzuschaltung der Energieversorgung kann die Anlage automatisch anlaufen. Vor Eingriffen sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich befindet. | Nein — zu prüfen |
| R-07 | Lärmemission der Anlage | M003 | 1/4/1 | 4 (Niedrig) | Je nach örtlichen Gegebenheiten können am Bedienerplatz Schalldruckpegel auftreten, die zu Gehörschäden führen können. Der Betreiber hat bei Bedarf geeigneten Gehörschutz bereitzustellen. Gemessene Werte siehe Kapitel 2.8 (Technische Daten). | Nein — zu prüfen |
| R-08 | Umgang mit Hilfsstoffen und Reinigungsmitteln | W016 | 1/2/2 | 4 (Niedrig) | Längeren und wiederholten Hautkontakt sowie das Einatmen von Ölnebeln und -dämpfen vermeiden. Nur zugelassene, handelsübliche Reinigungsmittel verwenden. | Nein — zu prüfen |

# Beschreibung der Automatisierungszelle / des Systems

Normative Grundlage / Normative basis: MD 2006/42/EG Anhang I §1.7.4.2

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Demo-Roboterzelle dient der automatisierten Handhabung, Vermessung und Weitergabe von Bauteilen im industriellen Umfeld. Der Einsatz erfolgt ausschließlich innerhalb der eingezäunten Zellenumgrenzung durch geschultes Fachpersonal.

## Sachwidrige Verwendung / Vorhersehbarer Missbrauch

Der Betrieb außerhalb der spezifizierten Lastgrenzen, das Entfernen oder Überbrücken von Schutzeinrichtungen sowie der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ohne entsprechende Zusatzausstattung gelten als nicht bestimmungsgemäß.

## Grenzen der Anlage

Die Automatisierungszelle darf ausschließlich innerhalb der in Kapitel 2.8 (Technische Daten) festgelegten Parameter eingesetzt werden. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und stellt einen Missbrauch der Anlage dar. Eine Überschreitung der Grenzen kann Personen verletzen und die Anlage beschädigen; der Hersteller übernimmt keine Haftung für daraus resultierende Schäden.

## Gefahrenbereiche

Der primäre Gefahrenbereich umfasst den Arbeitsraum des Roboterarms innerhalb der Zellenumzäunung. Der Sicherheits-Laserscanner überwacht zusätzlich den Zugangsbereich und leitet bei Eingriff einen sicheren Halt ein.

## Arbeitsplatz / Bedieneinheiten

Abb. 2.1 — Bedienpanel / HMI

## Baugruppenbeschreibung

### Übersicht

Automatisierte Roboterzelle zur Handhabung und Vermessung von Bauteilen mittels 6-Achs-Knickarmroboter, Vision-System und pneumatischem Greifer.

Abb. 2.2 — Gesamtansicht Anlage

Abb. 2.3 — Gesamtansicht Anlage (Front)

### Einzelne Baugruppen

### KUKA KR 10 R1100

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Traglast | 10 kg |
| Reichweite | 1101 mm |
| Achsen | 6 |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.03 mm |

6-Achs-Knickarmroboter für die Handhabung von Bauteilen bis 10 kg Traglast. Übernimmt Aufnahme, Positionierung und Ablage der Werkstücke innerhalb der Zelle.

Abb. 2.4 — KUKA KR 10 R1100

### KUKA KR C4 (Steuerung)

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Typ | Robotersteuerung |
| Netzanschluss | 3P/PE 400 VAC 50/60 Hz |

Robotersteuerung für den KR 10 R1100, verantwortlich für Bahnplanung, Sicherheitsfunktionen und die Kommunikation mit der übergeordneten Anlagensteuerung.

Abb. 2.5 — KUKA KR C4 (Steuerung)

### Mech-Mind Mech-Eye Pro

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Typ | 3D-Kamera |
| Genauigkeit | bis 0.02 mm |

3D-Kamera zur Erkennung von Lage und Orientierung der Bauteile vor der Handhabung durch den Roboter, montiert oberhalb des Arbeitsbereichs.

Abb. 2.6 — Mech-Mind Mech-Eye Pro

### Zimmer Group GPP5010NO-IL-10-A

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Typ | 2-Backen-Parallelgreifer, Serie GPP5000IL (EOAT) |
| Hub pro Backe | 10 mm |
| Greifkraft (öffnend) | 1320 N |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.01 mm |
| Schutzart | IP64 |

Pneumatischer 2-Backen-Parallelgreifer am Roboterflansch, zuständig für das sichere Greifen und Halten der Bauteile während des Handhabungsvorgangs.

Abb. 2.7 — Zimmer Group GPP5010NO-IL-10-A

### Sicherheitseinrichtungen

### SICK S300

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Typ | Sicherheits-Laserscanner |
| Schutzbereich | bis 4 m |
| PL | PL d gem. DIN EN ISO 13849-1 |

Sicherheits-Laserscanner zur Überwachung des Zugangsbereichs der Zelle; löst bei Eingriff in das Schutzfeld einen sicheren Halt der Anlage aus.

Abb. 2.8 — SICK S300

Abb. 2.9 — Sicherheitskennzeichnung am Schaltschrank

Abb. 2.10 — Schutzumzäunung

Abb. 2.11 — NOT-HALT Taster

## Konformität

Normative Grundlage / Normative basis: MD 2006/42/EG, EU 2023/1230

Die Automatisierungszelle erfüllt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bzw. deren Nachfolgeverordnung EU 2023/1230. Die zugehörige EG/EU-Konformitätserklärung ist ein eigenständiges, gesondert unterzeichnetes Dokument und ist nicht Bestandteil dieser Betriebsanleitung; ein Verweis darauf findet sich in Kapitel 8 (Anlage).

| Richtlinie / Verordnung | Zutreffend | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| Maschinenrichtlinie 2006/42/EG / EU 2023/1230 | Ja | Grundlage für alle Projekte |
| Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU | Nein | Bei eigener elektrischer Ausrüstung |
| EMV-Richtlinie 2014/30/EU | Nein | Bei elektrischen/elektronischen Baugruppen |
| ATEX-Richtlinie 2014/34/EU | Nein | Nur bei explosionsgefährdeten Bereichen |

Tab. 2.1 — Anwendbare EU-Richtlinien und -Verordnungen

| Umweltdeklaration | Status | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| REACH | Ausstehend | — |
| RoHS | Ausstehend | — |
| WEEE | Ausstehend | — |

Tab. 2.2 — Umweltdeklarationen

## Technische Daten

Die Anlage besteht aus einem 6-Achs-Knickarmroboter mit zugehöriger Steuerung, einem 3D-Vision-System zur Bauteilerkennung, einem pneumatischen Parallelgreifer sowie einem Sicherheits-Laserscanner zur Bereichsüberwachung. Alle Komponenten sind auf eine gemeinsame Sicherheitssteuerung mit Performance Level d (DIN EN ISO 13849-1) abgestimmt.

| Komponente / Component | Menge / Qty | Technische Daten / Specifications |
| --- | --- | --- |
| KUKA KR 10 R1100 | 1 | Traglast: 10 kg; Reichweite: 1101 mm; Achsen: 6; Wiederholgenauigkeit: ±0.03 mm |
| KUKA KR C4 (Steuerung) | 1 | Typ: Robotersteuerung; Netzanschluss: 3P/PE 400 VAC 50/60 Hz |
| Mech-Mind Mech-Eye Pro | 1 | Typ: 3D-Kamera; Genauigkeit: bis 0.02 mm |
| Zimmer Group GPP5010NO-IL-10-A | 1 | Typ: 2-Backen-Parallelgreifer, Serie GPP5000IL (EOAT); Hub pro Backe: 10 mm; Greifkraft (öffnend): 1320 N; Wiederholgenauigkeit: ±0.01 mm; Schutzart: IP64 |
| SICK S300 | 1 | Typ: Sicherheits-Laserscanner; Schutzbereich: bis 4 m; PL: PL d gem. DIN EN ISO 13849-1 |

### Lärm- und Vibrationsmesswerte

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Schalldruckpegel LpA | [Pflichtangabe fehlt — vor Auslieferung nachtragen] |
| Schallleistungspegel LwA | [nicht erfasst — Anwendbarkeit prüfen] |
| Spitzenschalldruckpegel | [nicht erfasst — Anwendbarkeit prüfen] |
| Hand-Arm-Vibration | [nicht erfasst — Anwendbarkeit prüfen] |
| Ganzkörper-Vibration | [nicht erfasst — Anwendbarkeit prüfen] |
| Messnorm | [nicht erfasst — Anwendbarkeit prüfen] |

Tab. 2.3 — Lärm- und Vibrationsmesswerte

## Dokumentation der Anlage

Weiterführende Dokumentation siehe Kapitel 8 (Anlage). Schaltschrank-Foto: siehe Abbildung.

Abb. 2.12 — Schaltschrank (Front, offen)

# Transport und Aufstellung

Normative Grundlage / Normative basis: MD 2006/42/EG Anhang I §1.7.4.2(u)

Transport und Aufstellung werden durch den Hersteller bzw. eine von ihm beauftragte Fachfirma gemäß dem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001) durchgeführt. Beim Transport der Anlage besteht aufgrund des Schwerpunkts ggf. eine Kippgefahr; diese ist durch geeignete Lade- und Transportvorschriften auszuschließen.

Die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Untergrund) sind gemäß den technischen Daten (Kapitel 2.8) einzuhalten. Elektrische Anschlüsse dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal und ausschließlich im spannungslosen Zustand hergestellt werden. Versorgungsleitungen sind so zu verlegen, dass keine Stolperstellen entstehen.

## Sicherheit beim Transport und der Aufstellung

## Inbetriebnahme

### Inbetriebnahmemaßnahmen

Die Inbetriebnahmemaßnahmen (elektrischer Anschluss, Druckluftanschluss, Funktionsprüfung) werden durch geschultes Fachpersonal gemäß Anschluss- und Pneumatikplan der elektrischen Dokumentation durchgeführt.

# Bedienung

Normative Grundlage / Normative basis: DIN EN ISO 20607:2019

## Inbetriebnahme für Automatik-, Test- und Einrichtbetrieb

Die Inbetriebnahme für Automatik-, Test- oder Einrichtbetrieb erfolgt gemäß den Anweisungen der Steuerungs- und Bediengerätehersteller sowie den betriebsinternen Freigabeprozessen. Vor jeder Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass alle Schutzeinrichtungen montiert und funktionsfähig sind.

## Inbetriebnahme von Sonderfunktionen

Sonderfunktionen (z. B. manueller Tippbetrieb, Einzelschrittbetrieb, Testzyklen außerhalb des Automatikbetriebs) dürfen nur nach denselben Sicherheitsvorkehrungen wie der reguläre Automatikbetrieb in Betrieb genommen werden. Vor der Nutzung ist sicherzustellen, dass alle Schutzeinrichtungen montiert und funktionsfähig sind und dass sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich aufhalten. Die Nutzung von Sonderfunktionen ist auf autorisiertes und eingewiesenes Personal beschränkt.

## Anforderungen an das ausführende Personal

Die Automatisierungszelle darf nur durch vom Betreiber autorisiertes Personal bedient werden, das die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden hat. Wartung oder Instandsetzung darf ausschließlich entsprechend ausgebildetes und autorisiertes Personal durchführen (siehe Personalqualifikationstabelle, Kapitel 1.6). Sicherheitsunterweisungen sind mindestens alle 12 Monate zu wiederholen.

## Bedienelemente

Die Bedienelemente der Anlage (Hauptschalter, Bedienpanel/HMI, NOT-HALT-Taster, ggf. weitere stationsspezifische Bedienelemente) sind nachfolgend, soweit als Bildmaterial hinterlegt, mit Foto dargestellt. Die genaue Anordnung und Funktion stationsspezifischer Bedienelemente ist der Dokumentation des jeweiligen Steuerungs- bzw. HMI-Herstellers zu entnehmen.

Abb. 4.1 — Bedienpanel / HMI

Abb. 4.2 — NOT-HALT Taster

## Einschalten / Ausschalten

### Einschalten

- Sicherstellen, dass alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß montiert sind.

- Korrekte Einstellung der Anlage prüfen.

- Unbefugte Personen aus dem Gefahrenbereich entfernen.

- Hauptabsperrhahn der Druckluftversorgung öffnen.

- Hauptschalter an der Steuerung auf „EIN“ stellen.

- Alle Schutztüren verriegeln.

- RESET-Taster an der Bedientafel betätigen.

- Fehlermeldungen über die Bedientafel quittieren.

- Grundstellungsfahrt auswählen und starten; auf Meldung „In Grundstellung“ warten.

- Gewünschte Betriebsart (Automatik-, Test- oder Einrichtbetrieb) auswählen und starten.

### Ausschalten

- Aktuelle Betriebsart ordnungsgemäß beenden (z. B. Anlage leerfahren oder Stopp-Taste drücken).

- Nach vollständigem Stillstand in den Handbetrieb umschalten.

- Hauptschalter an der Steuerung ausschalten.

- Druckluftversorgung für Arbeits- und Abluft absperren.

WARNUNG — NOT-HALT Die Anlage verfügt über NOT-HALT-Taster an der Bedientafel (HMI) und am Handbediengerät. Die Betätigung eines NOT-HALT-Tasters bewirkt einen sicheren Halt gemäß EN ISO 13850. Vor dem Entriegeln des NOT-HALT-Tasters und dem Wiederanlauf ist sicherzustellen, dass die auslösende Ursache behoben und sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden. (EN ISO 13850)

## Störungsbeseitigung

WARNUNG — Störungsbeseitigung Bei der Störungsbeseitigung können Gefahrensituationen auftreten. Vor der Störungsbeseitigung die Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Vor dem Wiederanlauf sicherstellen, dass sich keine Personen oder Fremdkörper innerhalb der Schutzumzäunung befinden.

# Wartung

Normative Grundlage / Normative basis: MD 2006/42/EG Anhang I §1.7.4.2(t)

## Energieisolierung vor Wartungsarbeiten (LOTO-Verfahren)

GEFAHR — Lebensgefahr durch elektrische und pneumatische Energie Vor allen Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten müssen sämtliche Energiequellen gemäß dem nachfolgenden LOTO-Verfahren isoliert und verriegelt werden.

| # | Maßnahme | Isolierpunkt | Verifikation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatikbetrieb beenden; Anlage in Grundstellung fahren und Stopp-Taste drücken. | Bedientafel HMI | Anlage muss vollständig stillstehen. |
| 2 | Hauptschalter am Schaltschrank auf „AUS“ stellen und mit Sicherheitsschloss verriegeln (Lockout). | Schaltschrank, Vorderseite | Schlüssel abziehen und persönlich aufbewahren. Warnschild (Tagout) anbringen. |
| 3 | Wartezeit von mindestens 5 Minuten einhalten (Entladung der Antriebskondensatoren). | — | Nach dem Abschalten können noch mehrere Minuten Restspannungen anliegen — kein vorzeitiger Zugriff. |
| 4 | Spannungsfreiheit an den relevanten Klemmen messen (Multimeter, Kategorie CAT III). | Eingangsfeld Schaltschrank L1, L2, L3, PE | Nur durch Elektrofachkraft. Messung dokumentieren. |
| 5 | Hauptabsperrhahn Druckluft schließen und mit Sicherheitsschloss verriegeln (Lockout). Pneumatiksystem durch Öffnen eines Abblasventils entlüften. | Druckluft-Wartungseinheit, Anlageneingang | Druckanzeige muss 0 bar anzeigen. Warnschild anbringen. |
| 6 | Roboterarm/bewegliche Achsen mechanisch abstützen, wenn Arbeiten unterhalb oder an Achsen durchgeführt werden (Bremsen allein sind keine sichere Absicherung). | Alle beweglichen Achsen | Geeignete Abstützvorrichtungen gemäß Herstellerhandbuch verwenden. |
| RE-1 | Wiederinbetriebnahme nach Wartung: Alle LOTO-Sicherungen entfernen (jede Person entfernt ihr eigenes Schloss). Schutzeinrichtungen vollständig montieren und auf Funktion prüfen. Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden. Energieversorgung in umgekehrter Reihenfolge zuschalten. | Gesamte Anlage | Freigabe durch verantwortliche Person dokumentieren. |

## Sicherheitsvorschriften

Bewegte oder angetriebene Anlagenteile können Körperteile stoßen oder quetschen. Vor Wartungsarbeiten ist die Anlage gemäß dem LOTO-Verfahren (Kapitel 5.1) abzuschalten und zu sichern. Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs durchführen, wo immer möglich; sind Tätigkeiten innerhalb des Gefahrenbereichs erforderlich, hat der Betreiber zusätzliche Schutzmaßnahmen festzulegen.

## Anforderungen an das ausführende Personal

Die in diesem Kapitel beschriebenen Wartungsarbeiten dürfen nur durch geschultes und autorisiertes Elektro- und Mechanikfachpersonal durchgeführt werden. Reinigungsarbeiten dürfen von eingewiesenem Personal durchgeführt werden.

## Wartungsplan

### Täglich

Aufgabe

Anlage auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktion der Sicherheitseinrichtungen kontrollieren

### Jährlich

Aufgabe

Beurteilung des Verschmutzungsgrades und Reinigung des Grundrahmens

Elektrische Installation prüfen

Allgemeine Sichtprüfung auf Beschädigungen und Vollständigkeit aller Teile

Prüfung aller NOT-HALT-Einrichtungen

Prüfung der Steuerspannung

Prüfung der Schaltschrankdichtungen und Lüfter

Austausch der Schaltschrankfilter

Wartungsetikett anbringen und Arbeiten dokumentieren

## Wartungsarbeiten

### Sicherheitstechnische Überprüfung

Die vorhandenen Sicherheitseinrichtungen (NOT-HALT-Taster, Sicherheitstürschalter, Sicherheits-Laserscanner/Radar) sind regelmäßig auf korrekte Funktion zu prüfen. Das Betätigen eines NOT-HALT-Tasters muss die Anlage sicher stoppen und an der Bedientafel angezeigt werden.

### Reinigung des Arbeitsbereichs

Für die Reinigung des Arbeitsbereichs sind ausschließlich von der EU zugelassene Reinigungsmittel und weiche, fusselfreie Reinigungstücher zu verwenden. Kein Hochdruckreiniger einsetzen. Sensoren dürfen nur mit Wasser, Seifenlauge oder Isopropanol gereinigt werden — keine Reinigung mit Aceton oder Alkohol.

# Entsorgung

Normative Grundlage / Normative basis: EU-Richtlinie 2008/98/EG

## Allgemeines

Die Außerbetriebnahme, Lagerung und Entsorgung darf nur nach den landesspezifischen Gesetzen, Vorschriften und Normen erfolgen. Die Entsorgung von Betriebsmitteln erfolgt gemäß EU-Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle sowie der jeweils geltenden nationalen Umsetzungsvorschriften. Für gefährliche Abfälle gelten die einschlägigen Bestimmungen gemäß Richtlinie 2008/98/EG Artikel 17 ff. in der jeweils aktuellen Fassung. Nähere Informationen erhalten Sie von der örtlichen Behörde für Abfallwirtschaft.

## Betriebsmittel

Die Entsorgung von Betriebsmitteln erfolgt gemäß EU-Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle sowie den jeweils geltenden nationalen Umsetzungsvorschriften. Für gefährliche Abfälle gelten die Bestimmungen gemäß Artikel 17 ff. der Richtlinie in der jeweils aktuellen Fassung.

## Materialgruppen

| Materialgruppe | Hinweis |
| --- | --- |
| Metalle | Stahl-, Aluminium- und Edelstahlteile nach Sorten getrennt entsorgen |
| Nichtmetalle / Kunststoffe | Kunststoffverkleidungen, Schläuche nach Materialart trennen |
| Verbundwerkstoffe | Getrennte Erfassung, ggf. Fachentsorger beauftragen |
| Hilfsstoffe (Schmierstoffe, Reinigungsmittel) | Als gefährlicher Abfall gemäß Art. 17 ff. Richtlinie 2008/98/EG entsorgen |
| Elektronikschrott | Steuerungen, Sensorik und Kabel getrennt der Elektronikschrott-Verwertung zuführen |

# Abkürzungen und Begriffsdefinitionen

| Abkürzung | Definition |
| --- | --- |
| CE | Communauté Européenne – Kennzeichnung der Konformität mit den geltenden EU-Richtlinien. |
| ESD | Electrostatic Discharge – elektrostatische Entladung. Schutzmaßnahmen bei Arbeiten an elektronischen Komponenten einhalten. |
| HMI | Human-Machine Interface – Mensch-Maschine-Schnittstelle, Bedienterminal der Anlage. |
| LOTO | Lockout/Tagout – Verfahren zur Energieisolierung vor Wartungsarbeiten. |
| NOT-HALT | Not-Halt-Funktion gemäß EN ISO 13850. Betätigung bewirkt sicheren Halt des Systems. |
| PL | Performance Level gemäß DIN EN ISO 13849-1. Maß für die Zuverlässigkeit sicherheitsbezogener Steuerungsfunktionen (Stufen a–e). |
| PSA | Persönliche Schutzausrüstung. Bereitstellung durch den Betreiber. |
| SPS | Speicherprogrammierbare Steuerung. |
| TCP | Tool Center Point – Werkzeugbezugspunkt des Roboters. |

# Anlage

Es wurden keine Anlagen beigefügt. Die zugehörigen Herstellerdokumente (Konformitätserklärung, Schaltpläne, Komponentenhandbücher) sind separat zu archivieren.